ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства економіки України від 26.07. 2010р №922

Запит

цінових пропозицій

1. Замовник торгів

1.1. Найменування - КЗОЗ «Центр первинної медичної (медико - санітарної) допомоги Артемівської міської ради»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   - 37868949

1.3. Місцезнаходження -  Україна Донецька обл.  м. Артемівськ  вул. Сибірцева,15     84500

1.4. Реєстраційний рахунок замовника –

Управління Державної казначейської служби у м. Артемівську  Донецької області.

р/р35414005007027

МФО 834016, КОД ОКПО 37868949

1.5. Посадові особи замовника, уповноваженні здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та факсу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, E-mail )

Голова конкурсних торгів Литвин Ольга Вікторівна. (06274)4-15-63

Секретар конкурсних торгів  Корнієнко Тетяна Іванівна (06274)2-29-59

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Артемівська міська рада  КОД ЄДРПОУ -  04052732

2. Джерело фінансування закупівлі  -     Місцевий бюджет

3.Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю

( у разі наявності)  www.artemrada.gov.ua.

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: апаратура електродіагностична/ електрокардіограф 33.10.1

5.2. Опис предмета закупівлі: кількість – 4 шт.

Дванадцятиканальний електрокардіологічний прилад

Вбудований акумулятор

Наявність комбінованої цифрової та функціональної клавіатури

Відведення: 12 стандартних (I - II - III - AVR - AVL - AVF - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 – V6)

Швидкість руху паперу: 5 мм/сек. 10 мм/сек., 25 мм/сек., 50 мм/сек.

Чутливість: 2,5 мм/мВ., 5 мм/мВ., 10 мм/мВ, 20 мм/мВ.

Вбудований термопринтер шириною не менше 110 мм

Сенсорний кольоровий дисплей 5,7''. Відображення на дисплеї:

- 12-ти відведень в режимі реального часу

- контакту електродів з пацієнтом

- частота серцевих скорочень

- виділення всіх кривих різним кольором

Виявлення кардіостімулятора

Кількість 10с. записів, що зберігаются в пам`яті не менш 100

Час електрокардіограми в режимі довго запису одного відведення не менше 10 хвил.

Автоматичний вибір системи фільтрації в залежності від форми сигналу перешкоди

Наявність функції прямого друку на зовнішній принтер без використання ПК

Роздрукування даних:

- дата, час, власний код пацієнта,

- наявність блоку діагностики: результати вимірювання зубців та інтервалів ЕКГ (повний аналіз ЕКГ),

- положення електричної вісі,

- усереднені ЕКГ комплекси,

- ритмограма не менше 16 сек.,

- пропозиція діагнозу.

Можливість підключення до персонального комп`ютера (опція):

- візуалізація ЕКГ на екрані монітора ПК

- ведення бази пацієнтів

- архівація зареєстрованих даних

- можливість зміни та вибору діагнозу за бажанням лікаря через ПК

-створення стрес-системи на базі апарату

Необхідна комплектація (наявність комплекті поставки):

- прилад ЕКГ -1 шт.

- електроди грудні (присоски) - 6 шт.

- електроди на кінцівки (прищіпки) - 4 шт.

- ЕКГ-папір - 10 рулонів;

- ЕКГ-гель 250 мл - 1 флакон;

- ЕКГ-кабель, дефізахисний - 1 шт.

- кабель підключення до принтеру - 1 шт.

- інструкція з експлуатації - 1 шт.

- сумка для транспортування - 1 шт.

- лазерний принтер - 1 шт.

Захист приладу від дефібріляції

Індикація заряду батареї

Робота в автоматичному та ручному режимах друку

Створення власних профілей для запису в автоматичному режимі

Розміри: не більше 330х270х75 мм

Вага: не більше 3,4 кг

Вбудований режим проведенння спірометричних досліджень з можливістю підключення спірометричної приставки

Ввод та зберігання в пам`яті даних по пацієнту

Інструкція користувача на російський і/чи українській мові

Наявність у компанії – представника авторизованого виробником сервісного центру

Можливість докомплектації візком на колесах з можливістю їхньої фіксації, з піддонами для аксесуарів, а також із твердим закріпленням на візку самого екг-апарату

Наявність сертифікату відповідності

Наявність реєстраційного посвідчення МОЗ

Гарантійний термін не менше 12 міс.

5.3. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: березень-травень 2012р.

6. Основні умови договору: Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі , що не перевищує 20 відсотків суми,визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце  84500 Україна Донецька обл. м. Артемівськ вул. Сибірцева,15  фінансовий відділ

8.2. Строк 21.03.2012р. до 11-00 години за київським часом.

9. Розкриття цінових пропозицій:

8.1. Місце:

84500 Україна Донецька обл. м. Артемівськ вул. Сибірцева,15 кабінет №402 конференц - зал

8.2. Дата - 21.03.2012р.

8.3. Час  -  об 12-00 годин за київським часом.

10. Додаткова інформація

11. Посада, прізвище та ім'я особи, що підписує оголошення

Голова тендерного комітету  Литвин Ольга Вікторівна __________________________________

(підпис, М.П.)

Бухгалтер фінансового відділу Корнієнко Тетяна Іванівна (06274)2-29-59; (050) 670-14-04