Опис заходів інвестиційної програми КП «БАХМУТ-ВОДА»  на 2019 рік

1.  ВОДОПОСТАЧАННЯ

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

1.1 Заходи зі зниження питомих втрат, а також втрат ресурсів.

    - Реконструкція ділянки водоводу Д-500мм від фільтрувальної станції до вул.Б.Хмельницького  в м.Бахмут

Загальна вартість проекту   6875,647 тис.грн. (5729,706 тис.грн. без ПДВ). Експертний висновок №05-0127-17 від 04.06.2017р.(надається)

1 етап робіт  планується виконати у 2018 році.

На 2019 рік передбачено  провести завершувальні роботи у сумі 3827,3тис.грн Тобто інвестиційні витрати на 2019 рік  складають 3827,3 тис.грн. (без ПДВ).

.

Водогін д-500мм від Артемівської фільтрувальної станції(АФС) до резервуару «Східний» побудовано  у  1973 році. Водогін (загальний протяг 6,2км) забезпечую питною водою  мешканців та підприємства Східної частини міста Бахмут і інших альтернативних джерел для водопостачання в цьому районі нема.

З 2015 року розпочаті роботи з реконструкції  водогону, а саме було замінено ділянку протягом 1,5км (від вул. Б. Хмельницького до вул. Шевченко).

Наступна ділянка реконструкції – водогін від АФС до вул. Б.Хмельницького (загальний протяг 1,29км) увійшов до Інвестиційної програми на 2018-2019 роки.

У 2018 році заплановано замінити ділянку протягом 0,5км, у 2019році  -0,790км

У 2019 році за рахунок амортизаційних відрахувань  планується  проведення заміни   ділянки водогону Д-500мм протягом 790м на поліетиленові труби. Роботи планується проводити господарським способом. До Програми включені витрати згідно відомості ресурсів, а саме  - 3827,3 тис.грн. (без ПДВ).

Протягом року на ділянці водогону   виникає  до  30 аварійних ситуацій, що призводить до витоків води, які складають ( в залежності від характеру пошкодження  у середньому — 25м3/годину).

Строк ліквідації аварій 1-3 доби.

Витоки води від аварійних ситуацій в рік складають:

30 аварій * 25м3 * 40 год.=  30000м3/рік

Вартість води (покупна з АФС)  складає 5,21  грн. за 1м3 (без ПДВ). тобто  витрати через витоки води складають —  30000м3/рік *5,21грн.= 156300грн. (без ПДВ).

Де:  5,21 – вартість води за 1м3(без ПДВ).

Також, для проведення ремонтних робіт необхідно зробити  скид води на ділянці 790м

Об'єм  скинутої води складе:

V= 3,14 * (0,25)2*790м =155,04*30ав.=4651,1м3/рік

Вартість скинутої води складе:

4651,1м3* 5,21грн.=24232,2 грн..(без ПДВ)

Ліквідації аварії на водогоні складає 27500грн. (без ПДВ) *30ав.=825000грн.(в том числе зарплата -175,5 тис.грн.)

Тобто економічний ефект складе:

156300 грн.  + 24232,2 грн. + 825000грн. =1005532,2грн..

Загальна сума інвестицій складає – 3827,3 тис. грн. (без ПДВ)

Термін окупності складе:  3827300 грн : 1005532,2  грн. =3,8 років = 45,6 міс.

    - « Капітальний ремонт ділянки водопровідної мережі  Д-400мм від вул.Морська до Артемівської фільтрувальної станції в м.Бахмут Донецької області»

Протяг водогону, який  підлягає ремонту -1073п.м

Проект виконав  ТОВ «Водопроект

Кошторисна вартість будівництва – 16426,364 тис.грн.(з ПДВ)

Вартість робіт без ПДВ   - 13688,637 тис.грн.

Проект виготовлено. Державна експертиза проведена. Експертний звіт №1054-18Д від 06.07.2018р.

До інвестиційної програми  2019 року включена сума інвестиційні витрати у  сумі 2143,77 тис.грн.

Протягом року на ділянці водогону   виникає  до  30 аварійних ситуацій, що призводить до витоків води, які складають ( в залежності від характеру пошкодження  у середньому — 25м3/годину).

Строк ліквідації аварій 1-3 доби.

Витоки води від аварійних ситуацій в рік складають:

30 аварій * 25м3 * 40 год.=  30000м3/рік

Вартість води (покупна з АФС)  складає 5,21  грн. за 1м3 (без ПДВ). тобто  витрати через витоки води складають —  30000м3/рік *5,21грн.= 156300грн. (без ПДВ).

Де:  5,21 – вартість води за 1м3(без ПДВ).

Також, для проведення ремонтних робіт необхідно зробити  скид води на ділянці 1073м

Об'єм  скинутої води складе:

V= 3,14 * (0,25)2*1073м =210,5*30ав.=6317,3м3/рік

Вартість скинутої води складе:

6317,3м3* 5,21грн.=32913,1 грн..(без ПДВ)

Ліквідація аварії на водогоні складає 21658,3грн. (без ПДВ) *30ав.=1029752,3грн.(у  тому  числі зарплата -150тис.грн.)

Тобто економічний ефект складе:

156300 грн.  + 32913,1 грн. + 1029752,3 =1217800грн.

Загальна сума інвестицій складає – 2143,77тис. грн. (без ПДВ)

Термін окупності складе:  2143770 грн : 1217800  грн. =21,1міс.

    - Технічне переоснащення ВНС. Заміна енергетичного обладнання.

Водопровідна підкачувальна насосна станція знаходиться в центральній частині міста за адресою  - вул. Ціолковського,6.

Насосна станція працює почасово, що в середньому  складає – 16 годин / добу.

В роботі знаходиться насосний агрегат К 20/40 з електродвигуном 11 квт.

Витрати електроенергії складають:

5840годин/рік * 11квт= 64240 квт/рік

Вартість електроенергії складає:

64240 квт * 2,38598грн.= 153275,4 грн.

де: 2,38598 грн. – вартість 1 квт електроенергії

Тобто експлуатаційні витрати складають 152375,4 грн./рік

Планується  встановити насосний агрегат  SPRUT з електродвигуном 7 квт.

Витрати електроенергії складуть:

5840годин/рік * 7квт = 40880 квт

Витрати на експлуатацію наступні:

40880квт* 2,38598грн. = 97538,9грн./рік

Економія електроенергії складе:

64240 квт/рік – 40880 кт/рік = 23360 квт/рік

Економічний ефект складе:

23360 квт/рік * 2,38598грн. =  55736,5грн.

Також необхідно замінити автоматичний вимикач на Красносільському водозаборі в насосній станції другого підйому - Автомат 500А

Згідно комерційних пропозицій  вартість автоматичного вимикача  від 6218 грн. до 7864,2грн

Витрати на заміну автомату – 6218 грн.(з ПДВ) , без ПДВ – 5181,7 грн.

Витрати на придбання насосу – 19433,33 (без ПДВ)

Загальні інвестиційні витрати на заміну енергетичного обладнананя складають:

19433,33 грн. + 5181,7 грн. = 24615,0грн.

Термін окупності складе:

24615,0грн. : 55736,5 грн. = 0,44год = 5,3 мес.

1.2 Заходи щодо забезпечення  технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

1.2.1 Технологічний облік.

З метою досконалого обліку витрат води на об”єктах  водопостачання планується додаткове встановлення  приладів технологічного обліку води на водогонах , які йдуть з ВУ Корсунського, а саме:

- Водогін д-300мм ВУ Корсунського- м-н вул. Широкої;

- Водогін д-300мм ВУ Корсунського –Центр;

- Водогін д-400мм ВУ Корсунського – м-н вул. Ювілейної;

- Водогін д-400мм ВУ Корсунського –м-н Чайковського, Ювілейна

.

Планується встановлення ультрахвильові двоканальні  витратоміри діаметром 300-400мм марки «Енергомера-130»- 2 од загальною вартістю  138,75*2 =277,5тис.грн.

Інвестиційні  витрати складають:  277,5 тис.грн.

1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби

-

1.4 Заходи, щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання.

1.4.1  Технічне переоснащення хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води. Придбання обладнання.

Для контролю якості питної води та стічних вод  КП «БАХМУТ-ВОДА» має на балансі хіміко-бактеріологічну лабораторію,   яка атестована 28.09.2015року на строк до 2020 року.

Для покращення якості послуг з централізованного водопостачання, а також  проведення наступної атестації, необхідно провести  модернізацію обладнання хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води, а саме  - придбати наступне обладнання :

| №№ З/п | Назва обладнання | Марка | Лабораторія стічних вод |  | Лабораторія питної води |  | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хімічна | бактеріо- логічна | хімічна | бактеріо- логічна |  |
| 1 | Мікроскоп біологічний | XS-5510 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 2 | Ваги аналітичні | Axis ANG 220 C | 1 |  |  |  | 1 |
| 3 | Ваги лабораторні | WLC-1/C/2 | 1 |  |  |  | 1 |
| 4 | Центрифуга лабораторна | Liston C2204 Classic | - | 1 | - | - | 1 |
| 5 | Термостат сухоповітряний | СТ-50 | - | 2 | - | 2 | 4 |
| 6 | Муфельна піч | СНОЛ-802/1100 | 1 |  |  |  | 1 |
| 7 | Сушильний шкаф | СП-30С | 1 |  |  | 1 | 2 |
| 8 | Баня водяна лабораторна (6-ти місцева) |  | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 9 | Аквадистілятор | ДЄ-4М | 1 |  |  |  | 1 |
| 10 | Електроплита 2-х комфорна |  | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 11 | Електроплита 1- комфорна |  | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 12 | Стерилізатор паровий (автоклав) | ВК-75 | 1 |  |  |  | 1 |
| 13 | Фотокалориметр | КФК-3-01 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 14 | рН – метр | рН-150МИ | 1 | - | - | - | 1 |
| 15 | Відсмоктувач хірургічний | ОХ -10 | - | - | - | 1 | 1 |
| 16 | Лампа бактерицидна | ОБН-75 | - | 1 | - | 2 | 3 |
| 17 | Холодильник |  | - | 1 | - | - | 1 |
|  | Кондиціонер |  | - | - | - | 1 | 1 |

Для лабораторії питної води витрати складають:

| №№пп | Назва обладнання | Марка | 1 варіант Вартість (з ПДВ) без пдв | 2 варіант Вартість (з ПДВ) без пдв | Принято у програмі (без ПДВ) | Кількість, од. | Загальна вартість (без ПДВ) Грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мікроскоп біологічний | XS-5510 | 10050 (8375) | 9840 (8200) | 8200 | 1 | 8200 |
| 2 | Ваги аналітичні | Axis ANG 220 C | 25110 (20925) | 24300 (20250) | 20250 | 0,5 | 10125 |
| 3 | Ваги лабораторні | WLC-1/C/2 | 14567 (12139,17) | 9390 (7825) | 7825 | 0,5 | 3912,5 |
| 4 | Центрифуга лабораторна | Liston C2204 Classic | 16694,31 (13911,67) | 14520 (12100) | 12100 | 0 | 0 |
| 5 | Термостат сухоповітряний | СТ-50 | 17554 (14628,37) | 18126 (15105) | 14628 | 2 | 29256 |
| 6 | Муфельна піч | СНОЛ-802/1100 | 24239 (20199,17) | 17704 (14753,33) | 14753 | 0,5 | 7376,5 |
| 7 | Сушильний шкаф | СП-30С | 19330 (16108,33) | 19330 (16108,33) | 16108 | 1 | 16108 |
| 8 | Баня водяна лабораторна (6-ти місцева) |  | 15900 (13250) | 8100 (6750) | 6750 | 1 | 6750 |
| 9 | Аквадистілятор | ДЄ-4М | 13500 (11250) | 13970 (11641,67) | 11250 | 0,5 | 5625 |
| 10 | Електроплита 2-х комфорна |  | 11135 (9279,17) | 17802,4 (14835) | 9279 | 1 | 9279 |
| 11 | Електроплита 1- комфорна |  | 283,86 (236,67) | 599,0 (499,17) | 237 | 1 | 237 |
| 12 | Стерилізатор паровий (автоклав) | ВК-75 | 68000 (56666,67) | 110000 (91666,67) | 56667 | 0,5 | 28333,5 |
| 13 | Фотокалориметр | КФК-3-01 | 49809 (41507,5) | 47250 (39375) | 39375 | 1 | 39375 |
| 14 | рН – метр | рН-150МИ | 6100 (5083,33) | 9200 (7666,67) | 5083 | 0 | 0 |
| 515 | Відсмоктувач хірургічний | ОХ -10 | 2500 (2083,33) | 3890 (3241,67) | 2083 | 1 | 2083 |
| 16 | Лампа бактери цидна | ОБН-75 | 670 (558,38) | 480 (400) | 400 | 2 | 800 |
| 17 | Кондиціонер |  | 7999 (6665,83) | 8499 (7082,5) | 6666 | 1 | 6666 |
| Всього витрати на придбання обладнання лабораторії питної води |  |  |  |  |  |  | 174126,5 |

Інвестиційні витрати на придбання спеціального лабораторного обладнання складають 174,127 тис.грн.

1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

1.5.1 Оновлення комп’ютерної техніки:

Впровадження та використання інформаційних технологій  на підприємстві  значно спрощують роботу  з великим обсягом інформації та скорочують час на збір і обробку такої  інформації.

На сьогодняшній день на підприємстві використовуються такі програми:

- Програмний комплекс «зарплата КомИнТех»

- Програма бухгалтерського обліку «Medoc»

- Автоматизована програма нарахувань та сплати «Населення»

- Автоматизована програма нарахувань та сплати «Юридичні особи»

- Кліент-банк Агріколь

- Програма дизайну та формування звітів

-Програма обробки та автоматизованої внески оплати

- Офісні програми та інші.

На сьогодення на  підприємстві  використовуються 66 одиниць компютерів 2008-2017 років випуску.

Для стабільної роботи підприємства необхідно провести протягом 5 років оновлення комп’ютерної техніки у кількості 50 од. (по 10одиниць у рік), провести заміну кабельних мереж протягом 2 км (1км-2019рік,  1км- в наступні 3 роки) придбати програмне забезпечення для комп’ютерів -50од.  (по 10 од. на рік)

1. Оновлення комп’ютерної техніки - придбання комп’ютерів  10одиниць у рік (протягом 5 років)

Вартість комп’ютерів  складає 9250 грн./1 од. без  ПДВ:

Витрати на придбання  на рік складають:

9250 грн. * 10од. =92,5 тис.грн.

2. Модернізація структурованих кабельних мереж  - 1км/ 2019 рік, 1км/наступні роки. Необхідно придбати кабель.

Вартість 1 бухти протягом 305м складає 2240,95 грн. Без ПДВ.

Всього необхідно 3 бухти.

Витрати на придбання кабелю на рік  складе:

2,240*3од. =  6,7тис.грн.

3. Придбання системного програмного забезпечення.

Вартість  1 програми складає 5,0 тис.грн.

Витрати на придбання програм складають:

5,0 тис.грн. * 10 одиниць техніки/рік= 50тис.грн./рік

Загальні інвестиційні витрати  на 2019 рік складають:

92,5 тис.грн. + 6,7 тис.грн. +50,0тис.грн. = 149,2 тис.грн.

В тому числі на об’єкти водопостачання – 100 тис.грн.

1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

1.6.1 Автомобіль спеціалізований аварійна майстерня ТК-М-4371 АРВМ для обслуговування водопровідних мереж на автомобільному шасі МАЗ-4371N2

(код за ДК 021:2015)

Станом на 1.07.2019 року на балансі КП «БАХМУТ-ВОДА» знаходиться  24 одиниць  колісної автотракторної техніки.

Згідно проведеного аналізу  від 0 до 10 років експлуатується 9 одиниць техніки;  від 10 до 25 років – 6 одиниць; від 25до 48років – 6 одиниць

Тобто, експлуатація  техніки, яка вже відпрацювала понад 25 років та більше  потребує постійних вкладень матеріальних ресурсів на ремонти та експлуатацію, а також  негативно впливає на якість проведення ремонтних робіт на мережах водопостачання  та водовідведення.

Так, у 2019 році планується до списання  автомобіль фургон аварійний ГАЗ-3307, 1992 року випуску,  який належить  до структурного підрозділу – ділянки водопровідних мереж, яка проводить експлуатацію,  капітальний та поточний ремонт об”єктів водопостачання  у місті Бахмут..

На заміну автомобілю ГАЗ-52 вахтовка заплановано придбати автомобіль спеціалізований аварійна майстерня ТК-М-4371 АРВМ для обслуговування водопро-відних мереж  на автомобільному шасі МАЗ-4371N2 (код за ДК 021:2015), який вже зарекомендував себе, як надійна  та менш витратна техніка

Інвестиційні вкладення на придбання автомобіля ТК-М-4371 АРВМ  складають 987,916 тис. грн. (без ПДВ).

Очікуваний річний економічний ефект складає:

1.  Економія витрат на паливно-мастильні матеріали.

Автомобіль ГАЗ-52 працює на бензині. Згідно паспортних даних  витрати бензину складають 25,2л / на 100км пробігу автомобілю.

Для експлуатації  об’єктів водопостачання пробіг автомобіля складає 30 км на добу.   Тобто для роботи автомобіля необхідно:

25,2л : 100км * 30 км/день  = 8 літрів бензину на день.

Згідно календарного плану на 2019 рік  250 робочих днів, тобто загальні витрати палива (бензин) складуть:

250 днів * 8,0л * 27,24грн. = 54,480 тис. грн..

де:

27,24 – вартість 1 літра бензину (накладна надається)

Автомобіль ТК-М-4371 АРВМ  працює на дизпаливі. Згідно паспортних даних  витрати дизпалива  складають 20,2л / на 100км пробігу автомобілю.

Для експлуатації  об’єктів водопостачання пробіг автомобіля складає 30 км на добу.   Тобто для роботи автомобіля необхідно:

20,2 л : 30км/день =  6 літрів дизпалива на день.

Згідно календарного плану на 2019 рік  250 робочих днів, тобто загальні витрати палива (дизпалива) складуть:

250 днів * 6,0л * 25,99грн. = 38,985 тис. грн..

де:

25,99 – вартість 1 літра дизпалива (накладна надається)

Тобто зменшення витрат на паливно-мастильні матеріали  складуть:

54,480тис.грн. – 38,985тис.грн. = 15,495тис.грн.

2. Зменшення витрат на технічне обслуговування  на рік складає  12 тис.грн.

3. Зменшення інших  витрат.

Згідно регламенту проведення ремонтних робіт за кожною бригадою по експлуатації та ремонту водопровідних мереж  закріплено конкретну автомобільну техніку, що дозволяє чітко та злагоджено проводити роботи.

У рік в середньому ліквідується  біля 2000 поривів на мережах водопостачання. На підприємстві укомплектовані 3 бригади аварійно-відновлювальних робіт, тобто кожна бригада ліквідує 700 аварій, по 2 пориви у день.

На якість та кількість ліквідації поривів впливає стан автомобільної техніки, яка закріплена за бригадою АВР. Також, крім затрат на ремонт техніки,  додатково за час відволікання техніки для ремонту  збільшуються кількість втрат  води .

Згідно проведеного аналізу у середньому ремонт автомобіля ГАЗ-52 відбувався  5-6 разів у місяць, за які втрачалось десь 2-3 відсотка води від загальних втрат.

Згідно річного балансу  втрати води у рік складають 1570 тис.м3.

Тобто , із-за відволікання техніки втрати води складають 1570*3%, що дорівнює  47,1 тис.м3 води у рік.

47,1 тис.м3 * 5,21 грн./1м3 = 245,39 тис.грн.

де:

5,21грн.  –вартість води за 1м3 (без ПДВ)

4. Зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин.                                                                    Згідно визначених норм пробігу у наступному році необхідна заміна автомобільних шин на автомобілі ГАЗ-52 инв.№ 184, АН-86-71ЕТ у кількості 6 одиниць

Розмір автошин для автомобіля ГАЗ-52 – 240R508.

Вартість шин складає – 3,689 тис.грн/од.

Загальна вартість  придбання шин складе:

3,689 * 6 од. = 22,134 тис.грн.

Тобто, економічний ефект складе:

15,495тис.грн.+12тис.грн.+245,4тис.грн.+ 22,134 =295,0тис.грн.

Термін окупності складе:   987,916 : 295,0 = 3,3 років

Додатки:

Додаток 24 «Аналіз колісної техніки»

Додаток 25 «Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на прогнозний період»

2. ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

2.3.1.Оновлення комп’ютерної техніки

Впровадження та використання інформаційних технологій  на підприємстві  значно спрощують роботу  з великим обсягом інформації та скорочують час на збір і обробку такої  інформації.

На сьогодняшній день на підприємстві використовуються такі програми:

- Програмний комплекс «зарплата КомИнТех»

- Програма бухгалтерського обліку «Medoc»

- Автоматизована програма нарахувань та сплати «Населення»

- Автоматизована програма нарахувань та сплати «Юридичні особи»

- Кліент-банк Агріколь

- Програма дизайну та формування звітів

-Програма обробки та автоматизованої внески оплати

- Офісні програми та інші.

На сьогодення на  підприємстві  використовуються 66 одиниць компютерів 2008-2017 років випуску.

Для стабільної роботи підприємства необхідно провести протягом 5 років оновлення комп’ютерної техніки у кількості 50 од. (по 10одиниць у рік), провести заміну кабельних мереж протягом 2 км (1км-2019рік,  1км- в наступні 4 роки) придбати програмне забезпечення для комп’ютерів -50од.  (по 10 од. на рік)

1. Оновлення комп’ютерної техніки - придбання комп’ютерів  10одиниць у рік (протягом 5 років)

Вартість комп’ютерів  складає 9250 грн./1 од. без  ПДВ:

Витрати на придбання  на рік складають:

9250 грн. * 10од. =92,5 тис.грн.

2. Модернізація структурованих кабельних мереж  - 1км/ 2019 рік, 1км/наступні роки. Необхідно придбати кабель.

Вартість 1 бухти протягом 305м складає 2240,95 грн. Без ПДВ.

Всього необхідно 3 бухти.

Витрати на придбання кабелю на рік  складе:

2,240*3од. =  6,7тис.грн.

3. Придбання системного програмного забезпечення.

Вартість  1 програми складає 5,0 тис.грн.

Витрати на придбання програм складають:

5,0 тис.грн. * 10 одиниць техніки/рік= 50тис.грн./рік

Загальні інвестиційні витрати  на 2019 рік складають:

92,5 тис.грн. + 6,7 тис.грн. +50,0тис.грн. = 149,2 тис.грн.

В тому числі на обєкти водовідведення  – 49,2 тис.грн.

2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

2.4.1 Автомобіль спеціалізований аварійна майстерня ТК-М-4371 АРВМ для обслуговування водопровідних мереж на автомобільному шасі МАЗ-4371N2(код за ДК 021:2015)

Станом на 1.07.2019 року на балансі КП «БАХМУТ-ВОДА» знаходиться  24 одиниць  колісної автотракторної техніки.

Згідно проведеного аналізу  від 0 до 10 років експлуатується 9 одиниць техніки;  від 10 до 25 років – 6 одиниць; від 25до 48років – 6 одиниць

Тобто, експлуатація  техніки, яка вже відпрацювала понад 25 років та більше  потребує постійних вкладень матеріальних ресурсів на ремонти та експлуатацію, а також  негативно впливає на якість проведення ремонтних робіт на мережах водопостачання  та водовідведення.

Так, у 2019 році планується до списання  автомобіль фургон аварійний ГАЗ-3307, 1993 року випуску, який належить  до структурного підрозділу – ділянки каналізаційної мережі, яка проводить експлуатацію , капітальний та поточний ремонт об”єктів водовідведення  у місті Бахмут..

На заміну автомобілю ГАЗ-3307  вахтовка заплановано придбати автомобіль спеціалізований аварійна майстерня ТК-М-4371 АРВМ для обслуговування каналізаційних мереж  на автомобільному шасі МАЗ-4371N2 (код за ДК 021:2015), який вже зарекомендував себе, як надійна  та менш витратна

Інвестиційні вкладення на придбання автомобіля ТК-М-4371 АРВМ  складають 987,916 тис. грн. (без ПДВ).

Очікуваний річний економічний ефект складає:

1.  Економія витрат на паливно-мастильні матеріали.

Автомобіль ГАЗ-3307 працює на бензині. Згідно паспортних даних  витрати бензину складають 28,4л / на 100км пробігу автомобілю.

Для експлуатації  об’єктів водовідведення пробіг автомобіля складає 30 км на добу.   Тобто для роботи автомобіля необхідно:

28,4л :100км * 30км = 9 літрів бензину на день.

Згідно календарного плану на 2019 рік  250 робочих днів, тобто загальні витрати палива (бензин) складуть:

250 днів * 9,0л * 27,24грн. = 61,29 тис. грн.

де:

27,24 – вартість 1 літра бензину (накладна надається)

Автомобіль ТК-М-4371 АРВМ  працює на дизпаливі. Згідно паспортних даних  витрати дизпалива  складають 20,2л / на 100км пробігу автомобілю.

Для експлуатації  об’єктів водовідведення пробіг автомобіля складає 30 км на добу.   Тобто для роботи автомобіля необхідно:

20,2 л: 100км * 30км =  6 літрів дизпалива на день.

Згідно календарного плану на 2019 рік  250 робочих днів, тобто загальні витрати палива (дизпалива) складуть:

250 днів * 6,0л * 25,99грн. = 38,985 тис. грн

де:

25,99грн. – вартість 1 літра дизпалива (накладна надається)

Тобто зменшення витрат на паливно-мастильні матеріали  складуть:

61,29 тис.грн. – 38,985 тис.грн. = 22,305 тис.грн.

2. Зменшення витрат на технічне обслуговування згідно фактичних даних  на рік складає  12 тис.грн.

3. Зменшення інших витрат.

Для подальшої  експлуатації автомобіля ГАЗ-3307  необхідно провести її  повний капітальний ремонт, а головне - встановити новий двигун.  Згідно паспорту необхідно придбати двигун марки ЗМЗ 511

Згідно комерційних пропозицій вартість двигуна марки ЗМЗ 511 складає відповідно  64,5тис.грн., 67 тис.грн., 84тис.грн.

Для розрахунку  приймаємо придбання двигуну марки ЗМЗ 511 вартістю 64,5 тис.грн.

Тобто, інші  витрати складають:

64,5 тис.грн

4. Зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин.                                                                    Згідно визначених норм пробігу у наступному році необхідна заміна автомобільних шин на автомобілі ГАЗ-3306 инв.№ 189, АН-75-28ЕТ у кількості 6 одиниць

Розмір автошин для автомобіля ГАЗ-52 – 240R508.

Вартість шин складає – 3,689 тис.грн/од.

Загальна вартість  придбання шин складе:

3,689 * 6 од. = 22,134 тис.грн.

Тобто, економічний ефект складе:

22,305 тис.грн.+10тис.грн.+64,5тис.грн.+ 22,134 =118,939тис.грн.

Інвестиційні вкладення на придбання автомобіля ТК-М-4371 АРВМ  складають 987,916 тис. грн. (без ПДВ).

Термін окупності складе:   987,916 : 121,901 = 8,3 років

2.5  Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

2.5.1 Технічне переоснащення хіміко-бактеріологічної лабораторії стічних вод. Придбання обладнання.

Для контролю якості питної води та стічних вод  КП «БАХМУТ-ВОДА» має на балансі хіміко-бактеріологічну лабораторію,   яка атестована 28.09.2015року на строк до 2020 року.

Для покращення якості послуг з централізованного водопостачання, а також  проведення наступної атестації, необхідно провести  модернізацію обладнання хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води та стічних вод, а саме:

| №№ З/п | Назва обладнання | Марка | Лабораторія стічних вод |  | Лабораторія питної води |  | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хімічна | бактеріо- логічна | хімічна | бактеріо- логічна |  |
| 1 | Мікроскоп біологічний | XS-5510 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 2 | Ваги аналітичні | Axis ANG 220 C | 1 |  |  |  | 1 |
| 3 | Ваги лабораторні | WLC-1/C/2 | 1 |  |  |  | 1 |
| 4 | Центрифуга лабораторна | Liston C2204 Classic | - | 1 | - | - | 1 |
| 5 | Термостат сухоповітряний | СТ-50 | - | 2 | - | 2 | 4 |
| 6 | Муфельна піч | СНОЛ-802/1100 | 1 |  |  |  | 1 |
| 7 | Сушильний шкаф | СП-30С | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 8 | Баня водяна лабораторна (6-ти місцева) |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| 9 | Аквадистілятор | ДЄ-4М | 1 |  |  |  | 1 |
| 10 | Електроплита 2-х комфорна |  | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 11 | Електроплита 1- комфорна |  | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 12 | Стерилізатор паровий (автоклав) | ВК-75 | 1 |  |  |  | 1 |
| 13 | Фотокалориметр | КФК-3-01 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 14 | рН – метр | рН-150МИ | 1 | - | - | - | 1 |
| 15 | Відсмоктувач хірургічний | ОХ -10 | - | - | - | 1 |  |
| 16 | Лампа бактерицидна | ОБН-75 |  | 1 |  | 2 | 3 |
| 17 | Холодильник |  | - | 1 | - | - | 1 |
| 18 | Кондиціонер |  | - | - | - | 1 | 1 |

Для лабораторії стічних вод витрати складають:

| №№пп | Назва обладнання | Марка | Вартість 1 варіант (у т.ч. ПДВ) | Вартість 2варіант (у т.ч. ПДВ) | Принято у програмі (без ПДВ) | Кількість, од. | Загальна вартість (без ПДВ) Грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мікроскоп біологічний | XS-5510 | 10050 (8375) | 9840 (8200) | 8200 | 1 | 8200 |
| 2 | Ваги аналітичні | Axis ANG 220 C | 25110 (20925) | 24300 (20250) | 20250 | 0,5 | 10125 |
| 3 | Ваги лабораторні | WLC-1/C/2 | 14567 (12139,17) | 9390 (7825) | 7825 | 0,5 | 3912,5 |
| 4 | Центрифуга лабораторна | Liston C2204 Classic | 16694,31 (13911,67) | 14520 (12100) | 12100 | 1 | 12100 |
| 5 | Термостат сухоповітряний | СТ-50 | 17554 (14628,37) | 18126 (15105) | 14628 | 2 | 29256 |
| 6 | Муфельна піч | СНОЛ-802/1100 | 24239 (20199,17) | 17704 (14753,33) | 14753 | 0,5 | 7377 |
| 7 | Сушильний шкаф | СП-30С | 19330 (16108,33) | 19330 (16108,33) | 16108 | 1 | 16108 |
| 8 | Баня водяна лабораторна (6-ти місцева) |  | 15900 (13250) | 8100 (6750) | 6750 | 1 | 6750 |
| 9 | Аквадистілятор | ДЄ-4М | 13500 (11250) | 13970 (11641,67) | 11250 | 0,5 | 5625 |
| 10 | Електроплита 2-х комфорна |  | 11135 (9279,17) | 17802,4 (14835) | 9279 | 1 | 9279 |
| 11 | Електроплита 1- комфорна |  | 283,86 (236,67) | 599,0 (499,17) | 237 | 1 | 327 |
| 12 | Стерилізатор паровий (автоклав) | ВК-75 | 68000 (56666,67) | 110000 (91666,67) | 56667 | 0,5 | 28333,5 |
| 13 | Фотокалориметр | КФК-3-01 | 49809 (41507,5) | 47250 (39375) | 39375 | 1 | 39375 |
| 14 | рН – метр | рН-150МИ | 6100 (5083,33) | 9200 (7666,67) | 5083 | 1 | 5083 |
| 515 | Відсмоктувач хірургічний | ОХ -10 | 2500 (2083,33) | 3890 (3241,67) | 2083 | 0 | 0 |
| 16 | Лампа бактери цидна | ОБН-75 | 670 (558,38) | 480 (400) | 400 | 1 | 400 |
| 17 | Кондиціонер |  | 7999 (6665,83) | 8499 (7082,5) | 6666 | 0 | 0 |
| 18 | Холодильник | Веkо RCSA | 10199 (8499) | 12469 (10390.83) | 8499 | 1 | 8499 |
| Всього витрати на придбання обладнання лабораторії стічних вод |  |  |  |  |  |  | 190750 |

Інвестиційні витрати складають  190,750 тис.грн.

2.5.2  «Капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі д-300мм по вул..П.Лумумби від житлового будинку №109 до ДК кераміко-трубного комбінату в м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області » Завершувальні роботи.

Загальна кошторисна вартість проекту  8133,684 тис.грн. (без ПДВ -6778,07 тис.грн.) Експертний висновок №05-1509-15 від 07.02.2016р.

В 2018 році програмою передбачено 3481,34 тис.грн.

На 2019 рік  планується провести 2 етап, а саме загальною кошторисною вартістю

3184,68 тис.грн. (без ПДВ.) (остаток 112,05тис.грн.) та замінити 890метрів трубопроводу з керамічних труб на поліетиленові.

Каналізаційний колектор  д-200мм по вул. П.Лумумби  було  побудовано у  1958 році, а саме з початком розвитку промисловості у місті у східній частині міста. Колектор прокладено з керамічних труб діаметром 300мм.

У зв’язку з тим,  що труби від тривалої експлуатації повністю замортизовані та прийшли в негідність , на ділянці самопливного  колектору склалася дуже складна ситуація із-за постійних аварій на трубопроводі.  Проведення ремонту  колектору ускладнюється  із-за великої глибини залягання трубопроводів, а також через те, що колектор  проходить вздовж проїжджої частини дороги  з інтенсивним рухом.

Протягом року проводились наступні заходи щодо утримання мереж:

-прочищення мережі вручну;

-прочищення мережі гідравлічною машиною;

-ремонт та прочищення  каналізаційних колодязів на трасі колектору;

- ремонт ділянок каналізаційного  колектору.

- ямочний ремонт асфальтового покриття

Всього витрати на ремонт склали 1057,13 тис.грн.

Інвестиційні витрати  на 2019 рік складають : 3184,68тис.грн.

Термін окупності складає 3184680:1057,13  = 3,0 років=36 місяців