ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому Артемівської

міської ради

12.05.2010     №175

Граничні строки невідкладної ліквідації виявлених несправностей елементів жилих будинків

| Найменування елементів жилих будинків і несправностей | Граничні строки ліквідації несправностей з моменту їх виявлення, діб |
| --- | --- |
| ПОКРІВЛЯ |  |
| Протікання: - руберойд, толь - металева, шиферна або зі штучних матеріалів | 5 1 |
| Несправності в системі організованого водовідводу ( водостічних труб, воронок, колін та інше) | 5 |
| Внутрішнього водостоку | 2 |
| Зовнішнього водостоку | 5 |
| СТІНИ |  |
| Утрата зв’язку окремих цеглин з кладкою зовнішніх стін, що загрожує безпеці людей | 1 (з негайним огородженням небезпечної зони) |
| Протікання стиків панелей | 7 |
| Нещільність у димоходах і газоходах | 1 |
| ЗАПОВНЕННЯ ВІКОН І ДВЕРЕЙ |  |
| Розбите скло і зірвані створи віконних рам, кватирок, балконних і дверних полотен, дверей, склоблоків та інше: у зимовий час у літній час | 1 5 |
| ПЕЧІ |  |
| Тріщини та інші пошкодження, які загрожують пожежній безпеці і проникненню в приміщення димових газів | 1 (з негайним припиненням експлуатації) |
| ВНУТРІШНЄ І ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ |  |
| Відставання штукатурки стелі або верхньої частини стін, що загрожує її обрушенню | 1-5 ( з негайним використанням засобів безпеки) |
| Порушення зв’язку зовнішнього облицювання ліпних виробів, установлених на фасадах, із стінами на висоті більше 1,5 м. | Негайно із використанням засобів безпеки |
| Цокольна частина | 5 |
| САНІТАРНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ |  |
| Течі водопровідних кранів і змивних бачків | негайно |
| Течі в трубопроводах та їх сполученнях | негайно |
| Пошкодження сміттєпроводу | 1 |
| Несправності фекальних і дренажних насосів | 1 |
| ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ |  |
| Несправності електромережі і обладнання аварійного характеру (коротке замикання та інше) | негайно |
| Несправності електромережі і обладнання неаварійного характеру | негайно |
| Несправності об’єднаних диспетчерських систем | негайно |
| Пошкодження автоматики протипожежного захисту | негайно |
| Несправності електроплит | 1 |
| ЛІФТИ |  |
| Несправності ліфта | 1 (з негайним припиненням експлуатації) |

Директор КП «Артемівська керуюча

компанія житлово-коммунальних послуг» 			О.В. Бондарєв

Керуючий справами виконкому

Артемівської міської ради						 М.Є. Коліно

Бондарєв О.В.