ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому	Артемівської

міської ради

________________№ _________

Періодичність надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій та з ремонту приміщень, будинків, споруд

| № п/п | Перелік послуг | Обсяги та періодичність надання послуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення освітлення місць загального користування | Обслуговування внутрішньо будинкових мереж електропостачання місць загального користування (сходові клітини, підвали тощо) у тому числі: |  |  |  |
|  |  | - зовнішній огляд ліній електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів, заземлень, групових розподілювальних та запобіжних щитів, перехідних коробок і установчої арматури з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з’єднань та стану проводів | 1 раз на 6 місяців |  |  |
|  |  | - дрібний ремонт та заміна електричних пристроїв (вимикачів, патронів, розеток, тощо) у сходових клітках, підвалах, горищах та службових приміщенях | Під час оглядів |  |  |
|  |  | - заміна перегорілих електроламп у місцях загального користування (сходові марші, коридори та інше) | Під час оглядів |  |  |
|  |  | - перевірка стану запобіжників, автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів ввідно-розподільних пристроїв із заміною некаліброваних та несправних | Під час оглядів |  |  |
|  |  | - вимірювання опору ізоляції електропроводок, кабелів - перевірка стану заземлювальних пристроїв, обладнання вимірюванням опору контуру заземлення | Відповідно до п.3 «Положення про порядок перевірки технічного стану внутришньобудинкових мереж на відповідність вимогам ПУЕ» |  |  |
|  |  | - пошук місць ушкодження електромереж, їх усунення з частковою заміною проводки (до 10 % довжини) та арматури | Під час оглядів та в разі повідомлення мешканців |  |  |
|  |  | - перевірка цілісності ізоляторів та їх заміна, перетягування провислої внутрішньої електропроводки, встановлення додаткових кріплень | Під час оглядів |  |  |
| 2 | Обслуговування та ремонт ліфтів | Обслуговування диспетчерських пультів, технічне обслуговування ліфтів та диспетчерських систем, енергопостачання для ліфтів | Щоденно згідно з графіком с 6.30 до 22.30 години |  |  |
|  |  | Вологе прибирання купе кабіни ліфта | 1 раз на тиждень, згідно з графіком. |  |  |
| 3 | Санітарне обслуговування домоволодінь | Прибирання прибудинкових територій у тому числі: |  |  |  |
|  |  | Ранкове прибирання територій: - підмітання території з удосконаленим покриттям |  | Щоденно за графіком |  |
|  |  | - підмітання території з неудосконаленим покриттям |  | Раз на тиждень за графіком |  |
|  |  | - прибирання газонів |  | Через день за графіком |  |
|  |  | Поточне підмітання територій, прибирання території після від`їзду сміттєвозу. |  | Протягом дня за графіком |  |
|  |  | Посипання піском тротуарів, дворових перехідних доріжок, зовнішніх сходів і площадок на них. |  | У зимовий період при наяві ожеледиці 4-8 разів у місяць |  |
|  |  | Згрібання снігу, скинутого з даху, у вали |  | В міру необхідності |  |
|  |  | Прибирання тротуарів у дворах від снігу, який щойно випав, і згрібання його у вали |  | На тротуарах – з початку снігопаду, у дворах – у той же день |  |
|  |  | Очищення від снігу і льоду кришок водопровідних, каналізаційних, пожежних та інших колодязів, а також поверхневих зливосточних лотків |  | В зимовий період в міру необхідності |  |
|  |  | Вивезення снігу/ зняття бурульок з дахів |  | В зимовий період в міру необхідності |  |
|  |  | Утримання в порядку помийних ям та дворових туалетів, які приєднані до місцевої каналізаційної мережі, а також туалетів з вигрібними ямами. Миття їх та дезинфекція. |  | Постійно, з щоденним прибиранням приміщень туалетів |  |
|  |  | Очищення підвалів і горіщ від сміття з видаленням сторонніх предметів |  | 1 раз на 6 місяців |  |
|  |  | Вивіз негабаритних твердих побутових відходів |  | За потребою протягом року |  |
|  |  | Вивіз нечистот |  | За потребою протягом року |  |
|  |  | Дератизація і дезінсекція |  | 2 раза на рік, або за потребою (згідно заявок мешканців) |  |
| 4 | Підготовка житлових будинків до експлуатації в зимовий період | Періодичні огляди заповнень віконних і дверних отворів, та огляди після стихійних лих і аварій |  | 1 раз на 6 місяців |  |
|  |  | Ремонт і заміна заповнень віконних і дверних отворів, які не працюють на сходових площадках, підвіконних дощок, окремих віконних створів, переплетень і коробок (до 5 % всієї площі зимових рам та до 3 % загальної кількості дверей) |  | Під час оглядів |  |
|  |  | Ремонт та утеплення вхідних дверей з прибудовою, нашиванням планок, або установленням рейок у фільонки. Заміна і ремонт віконних та дверних наличників. |  | Під час оглядів |  |
|  |  | Ремонт і заміна дверей і люків на горищі, ущільнення іх, встановлення та ремонт запорів. Ремонт слухових вікон |  | Під час оглядів |  |
| 5 | Поточний ремонт конструктивних та захисних конструкцій будинку | Чергові технічні огляди: - шиферних покрівель - м’яких покрівель |  | 2 раза на рік ( навесні та восени) 1 раз на два місяця та огляди після стихійних лих |  |
|  |  | Очищення дахів від сміття і бруду |  | 2 рази на рік (навесні та восени) |  |
|  |  | Заміна пошкоджених плиток в азбестоцементних та черепичних покрівлях ( до 10 % площі покрівлі). Ремонт металевої покрівлі вибірково ( з заміною до 10 % покрівель від загальної площі покриття, але не більше ніж 200 кв. м. в одному місці) |  | 1 раз на 3 роки, згідно графіка. |  |
|  |  | Ремонт м’якої покрівлі на мастиці у два шари (місцями до 10 % площі покрівлі будинку) |  | 1 раз на 3 роки, згідно графіка. |  |
|  |  | Періодичні огляди внутрішніх і зовнішніх оштукатурених поверхонь, пофарбованих поверхонь стін, фасадів, підвалів |  | 2 рази на рік і огляди після стихійних лих і аварій |  |
|  |  | Ремонт штукатурки стін та стель, пошкоджених в окремих місцях у зв’язку з протіканням та іншими подіями аварійного порядку (до 5 % площі штукатурки) |  | Після стихійних лих і аварій |  |
|  |  | Часткове побілення та фарбування стін та стель (до 20 % площі побілення та фарбування) |  | Після стихійних лих і аварій |  |
|  |  | Поточний ремонт під’їздів: - часткове штукатурення перекриттів, стін, та перегородок, а також ремонт сухої штукатурки та штукатурки віконних та дверних косяків (до 5 % площі штукатурки); - побілення та фарбування стін, стель, підлог, вікон та дверей у місцях загального користування та у сходових клітках житлових будинків; - олійне фарбування радіаторів, труб опалення, каналізації, водопроводу, металевих грат, перил, сходів тощо; - установлення лицювальних плиток, що випали, на стінах місць загального користування (до 3 % лицювальних плиток) |  | 1 раз на 5 років, згідно графіка |  |
|  |  | Виправлення оголовків димових труб. Перекладання димових труб. Виправлення горизонтальної обробки труб (до 10 % труб) |  | 1 раз на рік (перед опалювальним періодом) |  |
|  |  | Укріплення грат та огорож на балконах, ремонт бетонних плит та штукатурки балконів ( до 5 % площі балконів та лоджій) |  | 1 раз на 5 років, згідно графіка |  |
|  |  | Ремонт ганків та зонтів над входами, заміна зношених дощок на площадках, дерев`яних сходах та ганках ( до 5 % площі) |  | 1 раз на 5 років, згідно графіка |  |
|  |  | Відновлення окремими місцями відмостки тротуарів, що просіли, біля будівлі (до 10 % відмостки) |  | 1 раз на 10 років, згідно графіка |  |
|  |  | Ремонт штукатурки фасадів, клейове та вапняне фарбування фасадів. (до 3 % всієї площі фасадів) |  | 1 раз на 5 років, згідно графіка |  |
|  |  | Ремонт цегляних стін, стовпів, цоколю і фундаментів. Закладання розколин у фундаментах і цегляних стінах. Ремонт бетонних і залізобетонних фундаментів, стін, сходів і площадок ( до 10 %) |  | 1 раз на 5 років, згідно графіка |  |
|  |  | Закладання та герметизація швів і стиків панелей і блоків (до 3 %) |  | 1 раз на 5 років, згідно графіка |  |
| 6 | Прочищення димових та вентиляційних каналів | Проведення чергових технічних оглядів печей, димоходів і вентиляційних каналів |  | 2 рази на рік (восени та навесні) |  |
|  |  | Прочищення цегляних димоходів від проточних газових водонагрівачів і ресторанних плит |  | 1 раз у квартал, згідно графіка |  |
|  |  | Прочищення димоходів від поточних водонагрівачів, які обладнанні автоматикою з тяги |  | 1 раз на рік, згідно графіка |  |
|  |  | Димоходи від опалювачів і опалювально- варочних печей, ємкостних водонагрівачів, опалювальних квартирних котлів |  | 1 раз на рік |  |
|  |  | Прочищення вентиляційних каналів |  | 1 раз на рік, згідно графіка |  |
| 7 | Технічне обслуговування та поточний ремонт внутришньобудинкових систем водо-, теплопостачання та водовідведення | Виконуються технічне обслуговування та поточні ремонти внутрішньобудинкових мереж : Холодне водопостачання- від першої розташованої в будинку по ходу холодної води запірної гідравлічної арматури (якщо будинок не обладнаний загально будинковим лічильником холодної води) або першої запірної гідравлічної арматури після загальнобудинкового лічильника, за винятком внутришньоквартирних мереж, які починаються з трійника (врізки), що не належить до внутришньоквартирної мережі, у стояк такої системи. Водовідведення – від місця скидання стоків у перший колодязь на випуску з будинку (колодязь не належить до внутрішньобудинкової системи) до трійника (врізки) внутришньоквартирної мережі, що не належить до внутришньоквартирної мережі, у стояк такої системи; Теплопостачання – від першої запірної гідравлічної арматури по ходу теплоносія на підвідному трубопроводі (якщо будинок не обладнаний елеваторним вузлом) або останньої розташованої в елеваторному вузлі запірної гідравлічної арматури по ходу теплоносія на підводному трубопроводі до останньої запірної гідравлічної арматури по ходу теплоносія на зворотному трубопроводі в будинку (якщо будинок не обладнаний елеваторним вузлом) або першої розташованої в елеваторному вузлі запірної гідравлічної арматури по ходу теплоносія на зворотному трубопроводі в будинку, за винятком внутришньоквартирних мереж, які починаються з трійника (врізки), що не належить до внутрішньо квартирної мережі, у стояк такої системи. На внутрішньо-квартирних мережах здійснюється тільки ліквідація аварій, заміна сантехприладів не проводиться |  |  |  |
|  |  | Періодичні огляди систем водопроводу, каналізації, центрального опалення |  |  | 2 рази на рік |
|  |  | Регулювання та гідравлічне випробування систем водопостачання та каналізації |  |  | 1 раз на рік та після ремонту |
|  |  | Заміна прокладок у запірній арматурі |  |  | За потребою |
|  |  | Ущільнення згонів |  |  | За потребою |
|  |  | Усунення засмічень внутрішньо будинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків |  |  | 2 рази на рік |
|  |  | Прочищення лежаків |  |  | 1 раз на рік |
|  |  | Поповнення сальникових ущільнень |  |  | 1 раз на рік |
|  |  | Закріплення трубопроводів |  |  | 1 раз на рік |
|  |  | Перевірка несправностей каналізаційних витяжок |  |  | 2 рази на рік |
|  |  | Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб |  |  | 2 рази на рік |
|  |  | Встановлення у кришці ревізій гумових прокладок |  |  | За потребою |
|  |  | Роботи з усунення незначних аварій із частковою заміною трубопроводу (до 7 %), окремих несправних кранів, вентилів та фасонних частин |  |  | У разі необхідності протягом року |
|  |  | Очищення та ремонт внутрішніх пожежних кранів, перевірка їх на водовіддачу |  |  | 2 рази на рік |
|  |  | Промивка систем питного водопостачання та систем водовідведення |  |  | 1 раз на рік |
|  |  | Регулювання систем центрального опалення |  |  | За потребою протягом опалювального сезону |
|  |  | Гідравлічне випробування систем центрального опалення |  |  | 1 раз на рік перед опалювальним сезоном |
|  |  | Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі центрального опалення |  |  | За потребою |
|  |  | Регулювання триходових кранів |  |  | За потребою |
|  |  | Усунення пошкоджень ізоляції трубопроводів ( до 10 %), поновлення сальникових ущілень |  |  | За потребою |
|  |  | Заміна невеликих ділянок трубопроводу центрального опалення (до 6 %) |  |  | За потребою |
|  |  | Огляд та очищення вентилів, засувок, грязьових відстійників, повітрозбірників |  |  | 2 рази на рік |
|  |  | Очищення від накипу запірної арматури, закріплення приладів, закріплення трубопроводів |  |  | 1 раз на 2 місяці в опалювальний період |
|  |  | Консервація та розконсервація системи центрального опалення |  |  | 2 рази на рік |
|  |  | Промивка систем центрального опалення |  |  | 1 раз на 4 роки |
| 8 | Утримання та ремонт обладнання дитячих, спортивних майданчиків | Дрібний ремонт та фарбування малих архітектурних форм господарських, спортивних, дитячих майданчиків |  |  | 1 раз на рік |
| 9 | Утримання паспортної служби | Безоплатно надаються довідки ( в 1 екземплярі) громадянам за їхньою вимогою з питань: - реєстрації та перереєстрації; - наявності житлової площі та прописаних у ній осіб; - складу сім`ї; - факту знаходження на утриманні; - листок вибуття, листок прибуття; - копія особового рахунку |  |  | Відповідно до графіка роботу житлово-експлуатаційної організації |
| 10 | Аварійне обслуговування | Ліквідація аварій: - на внутрішньобудинкових мережах з пошуками місць пошкодження у мережах електроосвітлення, водопостачання та каналізації, центрального опалення та відновлення постачання комунальних послуг - на внутрішньо-квартирних мережах шляхом перекриття подачі послуги в квартиру, в тому числі із заміною пошкодженого корінного вентилю систем водопостачання та центрального опалення |  |  | Цілодобово у разі необхідності |
| 11 | Послуги з управління житловим фондом | Згідно договорів з житлово-експлуатаціонними організаціями |  |  | Щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним |

Директор КП «Артемівська керуюча

компанія житлово-комунальних послуг»                                       О.В. Бондарєв

Керуючий справами виконкому

Артемівської міської ради						       М.Є. Коліно

Бондарєв О.В.