УХВАЛЕНО

Рішення виконкому Артемівської

міської ради 11.04.2012 № 127

Проект Програми  використання Фонду амортизаційних відрахувань

ТОВ «АРТЕМІВСЬКВОДОКАНАЛ» на 2012 рік

- ЗАГАЛЬНА  ЧАСТИНА

На сучасний стан  ТОВ «АРТЕМІВСЬКВОДОКАНАЛ»,  яке здійснює експлуатацію водопровідно-каналізаційної системи міста Артемівська,  впливає «старіння» технологічних споруд і обладнання, тому їх експлуатація призводить до нераціонального використання матеріальних, енергетичних та інших ресурсів, а також  збільшенню собівартості послуг.

На сьогоднішній день через відсутність протягом тривалого часу необхідних інвестицій  в системи водопровідного та каналізаційного господарства, вичерпання ресурсу експлуатації споруд водопостачання та водовідведення, спостерігається прогресуюча тенденція до зниження надання послуг, підвищенню аварійності в  водопровідних та каналізаційних системах.

Основними проблемами підгалузі є:

- незадовільний технічний стан та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

- застосування, в значній мірі, застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення;

- висока енергоємність централізованого питного водопостачання та водовідведення;

Одним із напрямків рішення вищеназваних проблемних питань є відновлення основних фондів за рахунок амортизаційних відрахувань.

Амортизаційні відрахування є елементом витрат виробництва і поділяються на дві частини: амортизаційні відрахування для повної заміни основних фондів (реновації) і відрахування на капітальний ремонт та модернізацію.

Відтворення основних фондів – процес безперервного відновлення виробничих фондів. В залежності від результатів процесу відтворення розрізняють просте і розширене відтворення основних фондів. Просте оновлення Активів відбувається  за рахунок заміни окремих зношених частин або заміни обладнання в цілому, тобто поновлюється попередня виробнича потужність,

Просте відновлення основних фондів здійснюється у двох формах:

- придбання нових засобів для заміни застарілого обладнання ;

- капітальний ремонт діючих основних фондів.

Згідно п. 13.2 ст.13 Концесійного договору, укладеному між Артемівською міською радою та ТОВ «АРТЕМІВСЬКВОДОКАНАЛ», сторони щорічно узгоджують Програму використання фонду амортизаційних відрахувань, яка передбачає планові напрямки та обсяги фінансування за рахунок амортизаційних відрахувань заходів з відновлення Активів, що підлягають поверненню.

Крім того, згідно п. 1.1.1 Концесійного договору, Інвестиційна програма - це узгоджений між сторонами договору план здійснення Концесіонером Інвестицій в розвиток, реконструкцію, технічне переоснащення, та іншого поліпшення Об'єкту концесії та створення майна на виконання умов цього Договору, а також повернення Концесіонеру інвестованих ним коштів.

Виходячи з наведеного, Програма використання фонду амортизаційних відрахувань не передбачає витрат на розвиток, реконструкцію, технічне переоснащення, та іншого поліпшення Об'єкту концесії, створення нового майна на виконання Концесійного договору, оскільки відповідні витрати передбачаються у складі Інвестиційної програми (Пріоритетного плану дій).

- Сучасний стан водопровідно-каналізаційного господарства

ТОВ «АРТЕМІВСЬКВОДОКАНАЛ»

Основний  вид діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства - надання  послуг водопостачання та водовідведення населенню та іншим споживачам.

Станом на 01.01.2012 року на балансі  ТОВ «АРТЕМІВСЬКВОДОКАНАЛ»  знаходяться основні фонди, які потребують термінового відновлення , а саме:

- водопровідні мережі  - 723,2 км., у т.ч. 573,02 км. в м. Артемівську ;

- каналізаційні мережі  - 192,83 км., у т.ч. 130,0 км. в м. Артемівську;

- водопровідні насосні станції - 17 одиниць, у т.ч. 13 одиниць в м. Артемівську;

- каналізаційні насосні станції - 9 одиниць, у т.ч. 6 насосних станцій по м. Артемівську;

- каналізаційні очисні споруди - 3 одиниць, у т.ч. 1 очисна споруда в м. Артемівську;

Характеристика   водопровідних мереж

Таблиця 1

| №№ пп | Назва | Один. вим. | Всього | у тому числі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Артемівськ | Соледар | Часів Яр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | # Водогони | км | 127,973 | 101,784 | 12,9 | 21,573 |
| 2. | в т.ч. зношені та аварійні | км | 50,3 | 39 | 5,3 | 6,0 |
| 3. | # Вуличні мережі | км | 463,827 | 362,936 | 48,4 | 44,227 |
| 4. | в т.ч. зношені та аварійні | км | 328,136 | 265,436 | 39,7 | 23,0 |
| 5. | # Внутришньоквартальні мережі | км | 131,4 | 108,3 | 21,7 | 1,2 |
| 6 | в т.ч. зношені та аварійні | км | 47,7 | 30,4 | 17,1 | 0,2 |
|  | Всього: |  | 723,2 | 573,02 | 83,18 | 67 |

Характеристика каналізаційних мереж

Таблиця 2

| №№ пп | Назва | Один. вим. | Всього | у тому числі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Артемівськ | Соледар | Часів Яр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Каналізаційні мережі | км | 192,836 | 130 | 16,2 | 46,636 |  |
|  | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - колекторів | км | 60,426 | 28,5 | 6,7 | 25,226 |  |
|  | з них ветхих та аварійних | км | 35,3 | 22,0 | 4,0 | 9,3 |  |
|  | - вуличних каналізаційних мереж | км | 91,507 | 75,8 | 4,3 | 11,407 |  |
|  | з них ветхих та аварійних | км | 24 | 18,0 | 2,7 | 3,3 |  |
|  | -внутрішньо квартальних мереж | км | 40,903 | 25,7 | 5,2 | 10,003 |  |
|  | з них ветхих та аварійних | км | 8,7 | 3,0 | 3,8 | 1,9 |  |
|  | Кількість мереж в аварійному стані і потребують заміни | м | 68 | 43,0 | 10,5 | 14,5 |  |

Розподіл протяжності мереж водовідведення за терміном експлуатації:

Таблиця 3

| №№ пп | Строк експлуатації | Один. вим. | Всього | у тому числі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Артемівськ | Соледар | Часів Яр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Каналізаційні мережі |  | 192,836 | 130 | 16,2 | 46,636 |
|  | у тому числі експлуатуються: |  |  |  |  |  |
|  | – до 10 років – |  | 6,4 | 6,4 | - | - |
|  | – 11-20 років – |  | 23,702 | 20,2 | - | 3,502 |
|  | – 21-30 років – |  | 29,813 | 24,3 | 1,4 | 4,113 |
|  | – 31-40 років – |  | 48,94 | 21,1 | 9,9 | 17,94 |
|  | – 41-50 років – |  | 29,384 | 27,9 |  | 1,484 |
|  | – більше 50 років – |  | 54,697 | 30,1 | 5 | 19,597 |

Очисні споруди експлуатуються більш 30 років,  технічний стан споруд та  комунікацій  можна характеризувати, як  незадовільний, що потребує термінового капітального ремонту та модернізації.

II. Основні завдання Програми та засоби їх реалізації

Мета  - здійснення заходів, спрямованих на просте відновлення споживчої вартості основних фондів, а також розробка заходів, впровадження яких дозволить скоротити об’єм покупної води; зменшення електроенергії, покращення якості питної води; зменшення негативного впливу стічних вод на природні джерела.

До низки основних завдань можна віднести:

- відновлення основних фондів і розвиток потужностей з водопостачання та водовідведення;

- визначення основних організаційних та технічних складових здійснення трансформаційних змін у сфері водопостачання та водовідведення;

- визначення основних форматів водозабезпечення та водовідведення підприємств із урахуванням аспектів захисту навколишнього середовища та потреб стабільного промислового розвитку;

Важкий стан водопровідно-каналізаційних систем на території Артемівської міської ради, який погіршувався протягом тривалого часу, не дозволить в найближчі роки одночасно розв’язати всі необхідні питання, тому потрібно у першу чергу здійснити невідкладні заходи.

Невідкладні заходи спрямовані на стабілізацію систем водопостачання та водовідведення та на :

- енергозбереження;

- підвищення надійності роботи окремих елементів і систем в цілому;

- скорочення непродуктивних витрат води;

- економію водних ресурсів;

- зменшення до рівня експлуатаційної безпеки зносу основних фондів підприємства;

- підвищення рівня безпеки системи життєзабезпечення міста;

- відновлення аварійних об’єктів водопровідно-каналізаційної системи.

Розроблені заходи даного розділу програми спрямовані на розв’язання однієї з найважливіших соціальних проблем – забезпечення споживачів послугами водопостачання та водовідведення в достатній кількості з високою якістю при оптимальних, економічно обґрунтованих тарифах, які забезпечують беззбиткове функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

Необхідність розробки цих заходів зумовлена:

- прогресуючою тенденцією до погіршення рівня наданих споживачам послуг водопостачання і водовідведення;

- підвищенням аварійності в системах водопроводу і каналізації;

Основним принципом, закладеним у Програму використання фонду амортизаційних відрахувань ТОВ «АРТЕМІВСЬКВОДОКАНАЛ» на 2012 рік, є розробка комплексу конкретних заходів, які забезпечать стале функціонування і розвиток водопровідно-каналізаційного господарства у 2012 році.

Виконання заходів здійснюється за такими основними напрямами:

- відновлення  та реконструкція мереж водопостачання та водовідведення;

- відновлення  та реконструкція  водопровідних насосних станцій ;

- відновлення  та реконструкція  каналізаційних  насосних станцій;

- забезпечення підприємства відповідним обладнанням та приладами контролю;

ІІІ. Фінансове забезпечення

Згідно рішення Артемівської міської ради від 27.04.2011 року № 6/6-118, ТОВ «АРТЕМІВСЬКВОДОКАНАЛ» уповноважено на нарахування амортизаційних відрахувань  на об’єкт концесії.

Станом на  31.12.2011 року вартість основних фондів, прийнятих в концесію ТОВ «АРТЕМІВСЬКВОДОКАНАЛ» складає 79577,0 тис. грн.

Амортизаційні відрахування на фонди, прийняті в концесію, в 2012 році складають 7711,0 тис. грн., а саме:

- 3 група (будівлі, споруди, передавальні пристрої)   -  5805,8 тис. грн.;

- 4 група ( машині та обладнання) – 1380,6 тис. грн.;

- 5 група ( транспортні засоби) – 511,4 тис. грн.;

- 6 група ( інструменти, прилади, інвентар) – 7,5 тис. грн.;

- 8 група ( багаторічні насадження) – 5,7 тис. грн.

Фінансування Програми використання фонду амортизаційних відрахувань ТОВ «АРТЕМІВСЬКВОДОКАНАЛ» на 2012 рік здійснюється за рахунок  власних коштів  в межах Фонду амортизаційних відрахувань.

Сума Фонду амортизаційних відрахувань та обсяг витрат, передбачених щорічною Програмою використання Фонду амортизаційних відрахувань, дорівнюють добутку суми амортизаційних відрахувань, яка затверджена в порядку, передбаченому законодавством України, в складі тарифу на послуги Концесіонера на відповідний рік та запланованого обсягу надання послуг Концесіонером на цей рік.

Згідно запланованого обсягу надання послуг на 2012 рік у сумі 44218,1 тис. грн. (8324,8 тис. м. куб),  сума  Фонду амортизаційних відрахувань складатиме 1178,0 тис. грн.

IV. Очікувані результати

Виконання заходів сприятиме:

- відновленню обладнання, мереж та інших об’єктів , що входять до складу об’єкта концесії;

- зниженню витрат матеріальних та енергетичних ресурсів підприємствами;

- забезпеченню населення  послугами належного рівня та якості,  за умови їх своєчасної оплати;

- досягненню поліпшення здоров'я і збільшення тривалості життя 
населення  в  результаті  забезпечення  його  високоякісною питною 
водою.